Общество с ограниченной ответственностью

«КОРУС Консалтинг ВМ»

Программа для ЭВМ

Программный комплекс «Платформа голосового управления для информационных киосков»

Инструкция по установке и настройке программного обеспечения

На 7 листах

2024

Содержание

Введение	3

1.	Информация, необходимая для установки и эксплуатации платформы	4

1.1.	Системные требования	4

1.2.	Требования к аппаратной платформе инфокиоска	4

1.3.	Требования к программной части платформы	4

1.4.	Требования к квалификации пользователей	4

2.	Установка и настройка	5

2.1.	Установка	5

2.2.	Настройка системы	5

2.3.	Запуск	5

2.4.	Настройка подключения	5

3.	Требования к обеспечению бесперебойной и надежной эксплуатации программного обеспечения	6

4.	Техническая поддержка	7

5.	Контакты технических специалистов	8

Введение

Данный документ описывает установку и настройку программного комплекса «Платформа голосового управления для информационных киосков» (далее – «Платформа» или «Инфокиоск»), разработанного ООО «КОРУС Консалтинг ВМ».

- Информация, необходимая для установки и эксплуатации платформы

  - Системные требования

Для разворачивания платформы предъявляются три основных блока требований:

## - требования к аппаратной платформе Инфокиоска;

## - требования к программной части;

## - требования к квалификации пользователей Инфокиоска.

  - Требования к аппаратной платформе инфокиоска

## Для работы Платформы предъявляются следующие требования:

## - CPU: 2 ГГц x2.

## - RAM: 4 Гб.

## - HDD (SSD): 80 Гб.

## - Ethernet: 2 Mбит/с.

## - Audio: встроенные/внешние микрофон и динамики.

## - Screen: сенсорная панель от 24 дюймов.

  - Требования к программной части платформы

## - Операционная система: Linux (Astra, Mint, Ubuntu).

## - Python 3.10.

## - Браузер Chrome 125.0.6422.142/ Яндекс Браузер 24.1.5.803.

## - Docker.

  - Требования к квалификации пользователей

## У пользователей Платформы разные роли. Каждая роль должна соответствовать следующим характеристикам:

## - Пользователь (1 человек за 1 киоском): специальные требования отсутствуют;

## - Методист-аналитик (как минимум 1 человек): знание основ персонального компьютера и работы платформы BotPress, базовые знания работы чат-ботов, основы работы машинного обучения и NLU (понимание естественного языка).

- Установка и настройка

  - Установка

## - Скачать и разместить в директории: два образа серверной части платформы и загрузить в docker подготовленный файл docker-compose, клиентское приложение (app.pyz, requirements.txt, config.json).

## - Установить Python 3.10.

## - Установить зависимости из requirements.txt командой:

## python3.10 -m pip install -r requirements.txt

  - Настройка системы

## - Перенаправить внутренний порт 8080 на внешний (например, 80).

## - Добавить приложение app.pyz в автозапуск, например через crontab.

## - Настроить «режим киоска» в выбранной версии Linux.

## - Добавить выбранный браузер в автозагрузку, указав ip/name сервиса страницей по умолчанию.

## - Установить плагин White list, не позволяющий приложению переходить по ссылкам за пределы родительского домена. Указать доступ к родительскому домену и перенаправление на главную страницу при попытке перехода на иной ресурс.

## - Проверить работу микрофона и динамиков. Установить устройства по умолчанию.

  - Запуск

## - В переменные docker-compose указать параметры: yandex, email, integrations.

## - Запустить серверную часть командой:

## docker-compose up -d

## - В конфигурации приложения (config.json) указать: instance (уникальный код киоска).

## - Предоставить права на каталог и приложение командой:

## chmod 755 app.pyz

## - Запустить app.pyz командой:

## python3.10 app.pyz

  - Настройка подключения

## - Перейти по адресу: <ip/name сервиса>:<порт>/admin.

## - В поле instance ввести уникальное имя, выбранное на этапе конфигурации клиента. Нажать «Подключить».

## - Индикаторы зелёного цвета сигнализируют об успешном подключении компонентов. Для обновления информации может потребоваться обновить страницу нажатием на F5.

## - Нажать на значок «Дом» для возврата на стартовую страницу.

- Требования к обеспечению бесперебойной и надежной эксплуатации программного обеспечения

Требования к обеспечению бесперебойной и надежной эксплуатации программного обеспечения следующие: хранение резервной копии установочного пакета, а также актуальной версии конфигурационных файлов, обеспечивающих работоспособность программного обеспечения.

- Техническая поддержка

# Техническая поддержка работы с Платформой осуществляется ООО «КОРУС Консалтинг ВМ».

# В зависимости от рода запроса, решение может быть предоставлено следующими способами:

# - консультация;

# - удалённая настройка и установка обновлений;

# - выезд специалиста;

# - развёртывание демо-стендов.

- Контакты технических специалистов

# Ражнов Владислав Геннадьевич - руководитель проектов разработки ООО «КОРУС Консалтинг ВМ», телефон: +7 911 281 9131, e-mail: VRazhnov@korusconsulting.ru, VRazhnov@mons.ru.